- Монтаж начинаем с закрепления самого длинного и короткого крюка, между которыми натягивается шнур, обозначающий уклон желоба. Рекомендуемый угол наклона желоба от 2 до 5 мм на 1 погонный метр в сторону водоприемника.

- Крюки желоба размещаем на одинаковом расстоянии. Максимальное расстояние между крюками 0,6 м.

- Компактный крюк желоба крепим к лобовой доске. Способ монтажа компактных крюков желоба смотрите в пункте 1.

- Отмечаем расстояние, на котором должен быть установлен водоприемник. Выпиливаем отверстие ножовкой по металлу.

- Устанавливаем водоприемник на выпиленное ножовкой отверстие. Загибаем язычки вокруг краев желоба. Закрепляем желоб в предназначенных для него крюках круглым краем наружу.

- Торцы желоба закрываем заглушками.

- Устанавливаем края желоба друг против друга, соединяем их с помощью соединителей желоба и защелкиваем фиксатор.

- Максимальное расстояние между заглушкой и крюком желоба составляет 0,2 м.

- Поворотный угол крепится между двумя крайними держателями. Максимальное расстояние между держателями и поворотом лобовой доски – 0,2 м.

- При большом расстоянии между водоприемником и стеной, используем колено с трубой необходимой длины.

- Место соединения колена и водосточной трубы крепим к стене при помощи держателя трубы. Максимальное расстояние между держателями составляет 2 м.

- Для отвода воды на землю применяем слив.